名　　稱：有機溶劑中毒預防規則

修正日期：民國 103 年 06 月 25 日

第 2 條

本規則適用於從事下列各款有機溶劑作業之事業：

一、製造有機溶劑或其混存物過程中，從事有機溶劑或其混存物之過濾、

混合、攪拌、加熱、輸送、倒注於容器或設備之作業。

二、製造染料、藥物、農藥、化學纖維、合成樹脂、染整助劑、有機塗料

、有機顏料、油脂、香料、調味料、火藥、攝影藥品、橡膠或可塑劑

及此等物品之中間物過程中，從事有機溶劑或其混存物之過濾、混合

、攪拌、加熱、輸送、倒注於容器或設備之作業。

三、使用有機溶劑混存物從事印刷之作業。

四、使用有機溶劑混存物從事書寫、描繪之作業。

五、使用有機溶劑或其混存物從事上光、防水或表面處理之作業。

六、使用有機溶劑或其混存物從事為粘接之塗敷作業。

七、從事已塗敷有機溶劑或其混存物之物品之粘接作業。

八、使用有機溶劑或其混存物從事清洗或擦拭之作業。但不包括第十二款

規定作業之清洗作業。

九、使用有機溶劑混存物之塗飾作業。但不包括第十二款規定作業之塗飾

作業。

十、從事已附著有機溶劑或其混存物之物品之乾燥作業。

十一、使用有機溶劑或其混存物從事研究或試驗。

十二、從事曾裝儲有機溶劑或其混存物之儲槽之內部作業。但無發散有機

溶劑蒸氣之虞者，不在此限。

十三、於有機溶劑或其混存物之分裝或回收場所，從事有機溶劑或其混存

物之過濾、混合、攪拌、加熱、輸送、倒注於容器或設備之作業。

十四、其他經中央主管機關指定之作業。

第 3 條

本規則用詞，定義如下：

一、有機溶劑：本規則所稱之有機溶劑指附表一規定之有機溶劑，其分類

如下：

（一）第一種有機溶劑，指附表一第一款規定之有機溶劑。

（二）第二種有機溶劑，指附表一第二款規定之有機溶劑。

（三）第三種有機溶劑，指附表一第三款規定之有機溶劑。

二、有機溶劑混存物：指有機溶劑與其他物質混合時，所含之有機溶劑佔

其重量百分之五以上者，其分類如下：

（一）第一種有機溶劑混存物：指有機溶劑混存物中，含有第一種有機溶

劑佔該混存物重量百分之五以上者。

（二）第二種有機溶劑混存物：指有機溶劑混存物中，含有第二種有機溶

劑或第一種有機溶劑及第二種有機溶劑之和佔該混存物重量百分之

五以上而不屬於第一種有機溶劑混存物者。

（三）第三種有機溶劑混存物：指第一種有機溶劑混存物及第二種有機溶

劑混存物以外之有機溶劑混存物。

三、密閉設備：指密閉有機溶劑蒸氣之發生源使其蒸氣不致發散之設備。

四、局部排氣裝置：指藉動力強制吸引並排出已發散有機溶劑蒸氣之設備

。

五、整體換氣裝置：指藉動力稀釋已發散有機溶劑蒸氣之設備。

六、通風不充分之室內作業場所：指室內對外開口面積未達底面積之二十

分之一以上或全面積之百分之三以上者。

七、儲槽等：指下列之一之作業場所：

（一）儲槽之內部。

（二）貨櫃之內部。

（三）船艙之內部。

（四）凹窪之內部。

（五）坑之內部。

（六）隧道之內部。

（七）暗溝或人孔之內部。

（八）涵箱之內部。

（九）導管之內部。

（十）水管之內部。

（十一）其他經中央主管機關指定者。

八、作業時間短暫：指雇主使勞工每日作業時間在一小時以內。

九、臨時性之有機溶劑作業：指正常作業以外之有機溶劑作業，其作業期

間不超過三個月且一年內不再重覆者。