名　　稱：鉛中毒預防規則

修正日期：民國 103 年 06 月 30 日

第 2 條

本規則適用於從事鉛作業之有關事業。

前項鉛作業，指下列之作業：

一、鉛之冶煉、精煉過程中，從事焙燒、燒結、熔融或處理鉛、鉛混存物

、燒結礦混存物之作業。

二、含鉛重量在百分之三以上之銅或鋅之冶煉、精煉過程中，當轉爐連續

熔融作業時，從事熔融及處理煙灰或電解漿泥之作業。

三、鉛蓄電池或鉛蓄電池零件之製造、修理或解體過程中，從事鉛、鉛混

存物等之熔融、鑄造、研磨、軋碎、製粉、混合、篩選、捏合、充填

、乾燥、加工、組配、熔接、熔斷、切斷、搬運或將粉狀之鉛、鉛混

存物倒入容器或取出之作業。

四、前款以外之鉛合金之製造，鉛製品或鉛合金製品之製造、修理、解體

過程中，從事鉛或鉛合金之熔融、被覆、鑄造、熔鉛噴布、熔接、熔

斷、切斷、加工之作業。

五、電線、電纜製造過程中，從事鉛之熔融、被覆、剝除或被覆電線、電

纜予以加硫處理、加工之作業。

六、鉛快削鋼之製造過程中，從事注鉛之作業。

七、鉛化合物、鉛混合物製造過程中，從事鉛、鉛混存物之熔融、鑄造、

研磨、混合、冷卻、攪拌、篩選、煆燒、烘燒、乾燥、搬運倒入容器

或取出之作業。

八、從事鉛之襯墊及表面上光作業。

九、橡膠、合成樹脂之製品、含鉛塗料及鉛化合物之繪料、釉藥、農藥、

玻璃、黏著劑等製造過程中，鉛、鉛混存物等之熔融、鑄注、研磨、

軋碎、混合、篩選、被覆、剝除或加工之作業。

十、於通風不充分之場所從事鉛合金軟焊之作業。

十一、使用含鉛化合物之釉藥從事施釉或該施釉物之烘燒作業。

十二、使用含鉛化合物之繪料從事繪畫或該繪畫物之烘燒作業。

十三、使用熔融之鉛從事金屬之淬火、退火或該淬火、退火金屬之砂浴作

業。

十四、含鉛設備、襯墊物或已塗布含鉛塗料物品之軋碎、壓延、熔接、熔

斷、切斷、加熱、熱鉚接或剝除含鉛塗料等作業。

十五、含鉛、鉛塵設備內部之作業。

十六、轉印紙之製造過程中，從事粉狀鉛、鉛混存物之散布、上粉之作業

。

十七、機器印刷作業中，鉛字之檢字、排版或解版之作業。

十八、從事前述各款清掃之作業。

第 3 條

本規則用詞，定義如下：

一、鉛合金：指鉛與鉛以外金屬之合金中，鉛佔該合金重量百分之十以上

者。

二、鉛化合物：指氧化鉛類、氫氧化鉛、氯化鉛、碳酸鉛、矽酸鉛、硫酸

鉛、鉻酸鉛、鈦酸鉛、硼酸鉛、砷酸鉛、硝酸鉛、醋酸鉛及硬脂酸鉛

。

三、鉛混合物：指燒結礦、煙灰、電解漿泥及礦渣以外之鉛、鉛合金或鉛

化合物與其他物質之混合物。

四、鉛混存物：指鉛合金、鉛化合物、鉛混合物。

五、燒結礦：指鉛之冶煉、精煉過程中生成之燒結物。

六、礦渣：指鉛之冶煉、精煉過程中生成之殘渣。

七、煙灰：指鉛、銅或鋅之冶煉、精煉過程中生成之灰狀物。

八、電解漿泥：指鉛、銅或鋅之冶煉、精煉過程中電解生成之漿泥狀物。

九、燒結礦混存物：指燒結礦、礦渣、煙灰及電解漿泥。

十、含鉛塗料：指含有鉛化合物之塗料。

十一、鉛塵：指加工、研磨、加熱等產生之固體粒狀物及其氧化物如燻煙

等。

十二、密閉設備：指密閉鉛塵之發生源，使鉛塵不致散布之設備。

十三、局部排氣裝置：指藉動力強制吸引並排出已發散鉛塵之設備。

十四、整體換氣裝置：指藉動力稀釋已發散鉛塵之設備。

十五、作業時間短暫：指雇主使勞工每日作業時間在一小時以內之作業。

十六、臨時性作業：指正常作業以外之作業，其作業期間不超過三個月且

一年內不再重覆者。

十七、通風不充分之場所：指室內對外開口面積未達底面積二十分之一以

上或全面積百分之三以上者。